广西住房城乡建设领域现场专业人员岗位考试试题

《资料员专业实务知识》

（考试时间：180分钟）

应考人员注意事项：

1. 本试卷由试题纸和答题卡两个部分组成。

2. 请在答题卡的制定区域内答题，在试题纸上作答无效。

3. 请用考试规定用笔作答。

科目一   专业基础

一、单项选择题（本大题共30小题，每小题2分，共60分。在每个小题的备选答案中，只有一个符合题意。）

1. 资料的短期保管期限是（  ）以下。

A. 5年           B. 10年          C. 50年            D. 20年

2. 观感质量验收，这类检查结果往往难以定量，只能观察、触摸或简单量测的方式进行，并由各人的主观印象，检查结果是综合给出（  ）的质量评价。

A. 好、一般、差            B. 合格、不及格

C. 优，良，及格            D. 合格、基本合格、不合格

3. 开挖深度在（  ）的基坑，不需要单独编制专项施工方案。

A. 5m           B. 4m           C. 10m             D. 8m

4. 对（  ）工程，建设单位应当组织设计、施工单位据实修改、补充和完善原工程档案。并在工程竣工后3个月内向城建档案馆报送。

A. 改建、扩建            B. 拆除重建

C. 重新进行装修          D. 重要部位维修

5. 分项工程验收在（  ）基础上进行。

A. 单位          B. 子单位        C. 分部        D. 检验批

6. 各类文件的保管期限应符合（  ）的规定。

A. 《建设工程文件归档整理规范》

B. 《建筑工程资料管理规程》

C. 《建筑工程施工质量验收统一标准》

D. 《建筑装饰装修工程质量验收规范》

7. 出厂质量证明文件或合格证一般由（  ）提供，试验报告由检测单位提供。

A. 施工单位       B. 监理单位       C. 建设单位       D. 供应单位

8. 建设工程施工项目竣工验收应由（  ）组织。

A. 监理单位       B. 施工单位      C. 建设单位      D. 质量监督机构

9. 某现浇筑钢筋混凝土梁的跨度为5m，采用钢模板、钢支柱支模时，其跨中起拱高度可为（  ）。

A1mm              B. 3mm           C. 6mm         D. 20mm

10. 凡需进行沉降观测的工程，应由建设单位委托有资质的（  ）单位进行施工过程中及竣工后的沉降观测工作。

A. 施工             B. 设计            C. 测量              D. 勘察

11. 施工现场安全资料管理的保证项目中，在工程项目部应建立以（  ）为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制。

A. 施工员         B. 总监理工程师    C. 项目经理      D. 安全员

12. 做好技术交底是保证（  ）的重要措施之一。

A. 施工进度        B. 施工成本       C. 施工安全       D. 施工质量

13. 建筑工程（  ）由建设单位到建设行政主管部门办理，建设行政主管部门负责提供。

A. 开工许可        B. 停工许可      C. 施工许可        D. 复工许可

14. 某城建集团获得一项工程总承包资格，该单位欲将部分工程进行分包并报建设单位认可，下列选项中不可以分包的是（  ）。

A. 装饰装修工程                        B. 砌筑工程

C. 主体工程                            D. 土方工程

15. 每个单位工程须设定1~2名取样和送检见见证人，见证人由施工现场（  ）担任。

A. 施工员          B. 材料供应单位人员

C. 监理人员        D. 设备供应单位人员

16. 某工地实验室做混凝土抗压强度的所有试块尺寸均为200mm×200mm×200mm，经标准养护28d测其抗压强度值，问如何确定其强度等级（  ）。

A. 必须用标准立方体尺寸150mm×150mm×150mm重做

B. 取其所有小试块中的最大强度值

C. 可乘以尺寸换算系数0. 95

D. 可乘以尺寸换算系数1. 05

17. 对于跨度为9m的梁底模拆除时混凝土强度要求达到设计强度的百分率为（  ）。

A. ≥50％         B. ≥75％          C≥85％         D. 100％

18. 一个建设工程由多个单位工程组成时，工程文件应按（  ）组卷。

A. 单项工程       B. 单位工程        C. 分部工程       D. 分项工程

19. 工程竣工验收前，应由（  ）对工程档案进行预验收。

A. 监理单位       B. 施工单位        C. 城建档案馆     D. 建设单位

20. 竣工图章的尺寸大小一般为（  ）。

A. 50mm×50mm               B. 40mm×40mm

C. 50mm×80mm               D. 60mm×80mm

21. 工程资料的编号应及时填写，非专用表格应在资料右上角的（  ）标注资料编写。

A. 空白处          B. 编号栏          C. 适当位置       D. 编号框

22. 现有200根灌注桩要采用静荷载试验的方法进行检验，其检验桩数应不少于（  ）根。

A. 1               B. 3              C. 2              D. 4

23. 依据《建筑工程资料管理规程》表A. 2. 1，“• ”表示（  ）。

A. 过程保存        B. 归案保存       C. 资料审核       D. 资料提供

24. 凡结构形式变化、工艺变化、平面布置变化、项目变化及其他重大变化，或在一张图纸上改动部分超过（  ）以及修改后图面混乱，分辨不清的个别图纸，应重新绘制。

A. 1/3              B. 1/2             C. 2/3              D. 1/4

25. 工程档案一般不少于（  ）。

A. 一套             B. 两套          C. 三套            D. 四套

26. 以下属于施工技术资料的是（  ）。

A出厂质量证明文件            B. 见证记录

C. 工程洽商记录               D. 施工日志

27. 悬挑长度为1. 2m、混凝土强度为C35的现浇阳台板，混凝土强度至少应达到（  ）时方可拆除底模。

A. 28N/mm2      B. 35N/mm2       C. 22. 5N/mm2        D. 26. 2N/mm2

28. 停建、缓建建设工程的档案暂由（  ）保管。

A. 建设单位             B. 监理单位

C. 施工单位             D. 档案管理部门

29. 不属于“四新”的是（  ）。

A. 新材料        B. 新工艺          C. 新技术            D. 新质量

30. 一个单位工程自2014年11月5日全部完工，并于2014年9月28日竣工验收合格，2014年11月15日完成工程备案，改工程保修期应从（  ）计算。

A. 2014年9月5日                  B. 2014年9月28日

C. 2014年11月15日                D. 无法判断

二、多项选择题（本大题共10小题，每小题4分，共40分。在每个小题的备选答案中，有二个或二个以上符合题意。选错，该小题不得分；少选，每个选项得1分。）

1. 归档资料应符合的规定：归案文件必须（  ），能够反映工程建设活动的全过程。

A. 完整       B. 准确       C. 系统       D. 合理        E. 有效

2. 资料的密级分为（  ）。

A. 特密        B. 绝密       C. 机密      D. 秘密     E. 决密

3. 应进行见证取样和送检的有以下项目：（  ）。

A. 用于承重结构的混凝土试块（28天标准养护）

B. 用于承重墙体的砌筑砂浆试块

C. 用于承重结构的钢筋和连接接头试件

D. 用于承重墙的砖和混凝土小型砌块

E. 用于现场临时使用的给水塑料管

4. 竣工图制作有建设单位负责，也可以建设单位委托（  ）绘制。

A. 施工单位       B. 监理单位       C. 设计单位

D. 材料供应单位   E. 勘察单位

5. 建设工程资料的质量要求（  ）。

A. 归档的工程文件应为原件

B. 工程文件字迹清楚、图样清晰，图标整洁、签字盖章手续完备

C. 工程文件内容必须真实、准确、与工程实际相符合

D. 工程文件应采用耐久性强的书写材料，不得使用易褪色的书写材料

E. 归档的工程文件中文字材料的幅面尺寸可以自由设置

6. 案卷厚度不符合要求的是（  ）。

A. 45mm        B. 20mm        C. 60mm

D. 50mm        E. 35mm

7. 检验批的合格质量主要取决于（  ）的检验标准。

A. 保证项目        B. 主控项目        C. 一般项目

D. 基本项目        E. 安全项目

8. 办理工程竣工验收备案应当提交下列文件（  ）。

A. 工程竣工验收备案表、工程竣工验收报告

B. 法律、行政法规规定应当由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件

C. 施工单位签署的工程质量保证书以及法规、规章规定必须提供的其他文件

D. 原材料试验报告及合格证

E. 《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》

9. 页面编写位置正确的是（  ）。

A. 单面书写的文件在右下角

B. 单面书写的文件在左下角

C. 双面书写的文件正面在右下角

D. 折叠厚的图纸一律在右下角

E. 双面书写的文件背面在右下角

10. 工程验收时质量不符合要求应（  ）处理。

A. 经返工重做，应重新进行验收

B. 经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收

C. 经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位审核认可能够满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收

D. 经返修或加固处理的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，不可按技术处理方案和协商文件进行验收。

E. 通过返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位（子单位）工程，严禁验收

科目二       专业综合

三、填空题（本大题共10分，每空2分，共20分。）

1. 工程开工报审表由____________单位填写，报总监理工程师审核。

2. 施工资料立卷中，卷内文件应按一定的顺序排列，对同一事项的请示和批复，应按_________________________顺序排列。

3. 在施工组织设计中，超过一定规模、危险性较大的分部分项工程，施工单位应组织专家对_______________进行论证。

4. 资料的常用载体有纸质载体、微缩品载体、________载体、磁性载体。

5. 资料员负责施工资料的_____________、组卷、归档、移交工作。

6. 工程资料应使用______________，当使用复印件时应保证工程资料的可追溯性。

7. 竣工图纸折叠时图纸折向内侧成_______________风箱式。

8. A2图纸的基本尺寸为___________________。

9. 案卷装具一般采用_____________、卷夹两种形式。

10. 工程资料应随________________同步收集、整理并按规定移交。

四、综合题（本大题工5小题，工80分。）

1. （20分）施工资料有多种来源且种类繁多，对其进行科学、规范的编号，其目的是便于整理、组卷、查找、利用。案例：某施工资料的编号为：02-03-C4-033。问：上述四个编号各代表什么意思？其中C4具体代表什么资料？

- （20分）某工程开工前，由施工单位组织了图纸会审，并首先由监理单位做了技术交底；因为工期紧张，施工许可证正在办理之中，施工单位就向监理单位填写了开工报审表，由项目监理工程师签证同意后，就予以施工，在进场材料的验收中，某批小用量钢材材料供应商提供了材料合格证复印件；该工程中，消防工程分包给了具有相应资质的消防施工单位。

- 问题：

（1）在图纸会审工程中，有什么错误的做法？请指出。

（2）该工程中监理单位批准施工单位开工的做法是否正确？请说明。

（3）材料供应商提供的复印件，应满足什么要求？

（4）在消防分包工程中，相应的资料如何移交？

3. （20分）某工程结构混凝土设计强度为C35，同一验收批的强度试块，试块标准养护28d，各组试块抗压强度代表值分别为38. 7、43. 2、40. 1、39. 8、40. 8、39. 2、41. 7、37. 5、36. 2（Mpa），试评定该检验批混凝土试块的抗压强度是否合格？

4. （10分）某单位在绘制竣工图时，采用了如下做法：

（1）用纯蓝色墨水绘图；

（2）竣工图文字采用楷体；

（3）有些施工图没有进行过修改，就直接作为了竣工图，没有加盖竣工图章；

（4）对所有存在修改的施工图都进行了重新绘制；

（5）由于个别图纸作废了，重新编写了施工目录。

请指出上述哪些做法错误，为什么？

5. （10分）某项目施工背景资料如下：

开工前，应项目部技术负责人要求，资料员根据工程施工图纸，拟定了原材料见证取样送检一览表如下表，根据建筑工程主要建筑材料管理要求完善对应的表格：结果取整数。（有10空，共10分）

| 材料 名称 | 试验 批量 | 预算 数量 | 计划的试验次数及批量 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 基础 |  | 主体 |  | 装饰 |  |  |
|  |  |  | 数量 | 批次 | 数量 | 批次 | 数量 | 批次 |  |
| 钢筋 | 60t | 520t | 82t |  | 438t |  |  |  |  |
| 水泥 | 200t | 1400t | 200t |  | 700t |  | 500t |  | 袋装 |
|  | 500t | 750t | 100t |  | 650t |  |  |  | 散装 |
| 多孔砖 |  | 40万块 | 10万块 |  | 30万块 |  |  |  |  |